电机使用方式判断

项目中的新版电机手册专门列出了“激光、通信类产品连续旋转与角度定位”的 CAN 控制示例，与你的转镜用途吻合。建议首版采用速度模式连续旋转，在运行中读取位置、速度、电流和温度；确有停机定角需求时，再加入位置模式。

电机支持 CAN 2.0 和 CANFD 两套协议。CANFD 每帧使用 16 字节，状态数据更完整，适合作为优先评估方案；但必须先确认 FPGA CAN 控制器和收发器支持 CANFD，以及实物电机已配置为 CANFD。若暂时不具备 CANFD 条件，可先用经典 CAN 2.0。电机资料也提供了经典 CAN 的连续旋转示例。

有几个使用约束会影响系统设计：

- 电机默认是主机发一帧、电机回一帧；新版固件增加了主动上传功能。若采用主动上传，要确认实物固件支持及实际上传周期。经典 CAN 文档提到 1 ms 周期，需在实测中验证。

- CAN 控制参数不掉电保存。上电后应由 FPGA 执行初始化，并在确认状态正常后再使能。

- CAN 配置的零点不掉电保存；设置零点和清多圈计数需要在电机失能状态执行。

- 电机手册说明没有通用堵转/过流保护逻辑，需由上位控制逻辑监测位置、速度、电流、温度并决定降速或失能。

- CAN 总线需要按拓扑在两端配置 120 Ω 终端电阻；设备不支持热插拔。

总体架构

组合导航 PPS ──> FPGA 输入同步/边沿捕获 ──> PPS 时间基准

组合导航时间报文 ──> 时间解析/秒标签 ──────> PPS 时间基准校准

电机 CAN/CANFD 收发器 <──> FPGA CAN 控制器

├─ 接收帧解析、校验、时间戳

├─ 电机状态与故障监测

├─ 速度指令/初始化状态机

└─ FIFO/DDR/高速接口输出带时间戳记录

关键原则是：PPS 脉冲本身只提供秒边界，不包含年月日或当前秒数。FPGA 必须同时接收组合导航输出的时间报文（例如 UART、RS-422 或其他接口，需按设备确定），将时间报文中的绝对时间与 PPS 边沿配对。若只有 PPS，没有时间报文，系统只能记录相对 PPS 的秒计数，无法得到 UTC 时间。

FPGA 功能模块规划

- PPS 捕获与时间基准

  - 将异步 PPS 输入同步到 FPGA 时钟域，并检测有效边沿。

  - 使用自由运行高精度计数器记录每个 PPS 边沿的硬件计数值。

  - 解析组合导航的时间消息，与 PPS 秒边界关联；校验有效标志、闰秒或时间跳变等条件。

  - 在 PPS 丢失、时间消息无效或时间跳变时标记时间质量，不静默生成看似有效的 UTC 时间。

  - 为每个 CAN 接收事件保存：单调硬件计数值、对应 UTC 秒标签、秒内计数值、时间有效标志和 PPS 序号。

- CAN/CANFD 物理层与控制器

  - FPGA 内实现或集成与器件匹配的 CAN/CANFD 控制器，外接 CAN 收发器；FPGA I/O 不直接连接 CAN_H/CAN_L。

  - 设置位时序、标准/扩展帧过滤、CANFD 数据长度与仲裁/数据阶段波特率（如果使用 CANFD）。

  - 接收中断或 FIFO 事件一到，立即锁存时间计数值，再进行后续解析。不要在软件解析完成后才打时间戳。

  - 记录帧 ID、标准/扩展帧类型、DLC、数据、错误状态和接收时间戳。

- 电机协议与状态机

  - 配置阶段：等待电源稳定和电机初始化，执行模式/参数配置、状态读取和通信检查。

  - 使能前检查：PPS/导航时间状态、CAN 总线状态、电机反馈有效、速度和电流限制均满足条件。

  - 运行阶段：周期发送速度目标，并持续接收/解析状态；速度命令周期应根据电机响应和总线负载实测确定。

  - 异常阶段：通信超时、CAN bus-off、电流或温度越限、实际转速偏差过大、PPS/时间失效时，按定义策略降速或失能，并记录故障原因。

  - 停机阶段：发送停止/失能命令，等待转速降低到允许范围后确认状态。

- 数据缓存与输出

  - CAN 接收侧只做必要的帧锁存和时间戳，使用异步 FIFO 跨时钟域。

  - 后级解析器输出结构化记录，例如 UTC秒 + 秒内计数 + 电机ID + CAN ID + 帧类型 + 数据 + 错误标志。

  - 监测 FIFO 溢出并设置丢帧计数；不能只保留“最新一帧”，否则会丢失时间对齐所需的历史数据。

  - 明确数据最终送往何处：DDR、PCIe、以太网、UART 或其他接口；这一项会影响缓存深度和带宽规划。

时间戳语义

建议统一保留两种时间：

- 硬件单调时间：FPGA 自由运行计数器值，用于排序、测量间隔和故障诊断，不受 UTC 校时跳变影响。

- UTC 映射时间：由 PPS 秒边界及组合导航时间消息换算得到，供点云和导航数据对齐。

时间戳应定义为 CAN 控制器观察到的接收事件时间。具体是 SOF、EOF 还是控制器 RX FIFO 写入事件，取决于所选 IP 的可用信号；需要记录这个定义，并测量其相对总线帧边沿的固定偏差。FPGA 时间戳能够给出帧级时间，但不能单凭 CAN 帧时间戳得出激光发射瞬间的时间；若需发射时刻，需另有激光触发/同步信号并单独捕获。

电机协议落地建议

- 若使用经典 CAN：8 字节，资料中的连续旋转示例为速度/力矩控制，并可打开自动上传；需按具体电机固件及型号确认帧格式、ID 和上传周期。

- 速度编码依赖电机极对数。新版文档举例中的 14 是 HO3507 的极对数，不能直接套用到其他型号。

- 激光转镜通常关注稳定转速和连续旋转。建议先用保守速度、电流限值和新手保护模式验证转向、速度闭环及反馈，再逐步提高目标工况。

- 不建议把 PWM 作为主控制接口。手册将 PWM 描述为开环方式，不能提供电机实时状态反馈；CAN 更适合此应用。

推荐开发与验证顺序

- 实物参数确认：电机型号、固件版本、CAN/CANFD 模式、波特率、CAN ID、主机 ID、极对数、供电范围、目标转速/加速度和允许电流。

- 台架通信验证：先用 USB-CAN 工具确认接线、终端电阻、ID、波特率、模式及反馈帧；再测主动上传是否可用。

- PPS 时间链验证：测 PPS 输入边沿捕获误差、导航时间报文与 PPS 配对逻辑、PPS 丢失恢复和时间跳变行为。

- FPGA CAN 接收验证：用已知 CAN 帧发生器验证 ID/DLC/数据、标准与扩展帧、错误帧、时间戳捕获和 FIFO 溢出计数。

- 低风险电机闭环：先失能初始化，再以小速度和限流运行，检查方向、反馈速度、电流、温度和停机流程。

- 连续转镜试验：逐级增加转速，测稳态转速误差、转速波动、通信负载、温升及连续运行时间。

- 导航对齐验收：把电机反馈时间戳与组合导航 PPS/时间记录放在同一时间线上，统计误差和丢帧；再与激光采集链的触发时间验证端到端对齐。

开始设计前需要确认

最关键的是：电机的具体型号和固件版本、准备使用 CAN 2.0 还是 CANFD、FPGA 板卡/控制器型号、组合导航的时间输出接口与消息格式、目标转速范围，以及时间戳要求的精度。当前手册说明 CAN 波特率可能因固件年代而不同，因此最终位时序应以实物配置和台架测量为准。

本次规划依据三份项目资料：G:\\001-桌面\\工作文件夹\\设备资料\\设备说明书\\机致电机\\电机控制开发\\控制通信开发\\中空系列电机控制使用说明20250926.pdf G:\\001-桌面\\工作文件夹\\设备资料\\设备说明书\\机致电机\\电机控制开发\\控制通信开发\\中空系列电机控制使用说明1.22.pdf G:\\001-桌面\\工作文件夹\\设备资料\\设备说明书\\机致电机\\电机控制开发\\控制通信开发\\USB转can模块使用指南260508.pdf