电机功能设计

设备分析：

电机运行方式：速度模式连续旋转。读取位置、速度、电流和温度（最低可以只读取位置和温度，位置是必须的，温度、电流是安全保护）

电机协议使用can2.0，因为ZYNQ7010B不支持canfd。最大输出频率为2khz

Can控制参数掉电不保存即运行方式等，使用前使能，但是rs485配置的电机参数可以保存，但要失能配置。

最好手动写保护逻辑。不支持热插拔

CAN 总线需要按拓扑在两端配置 120 Ω 终端电阻。

PPS 脉冲本身只提供秒边界，不包含年月日或当前秒数。FPGA 必须同时接收组合导航输出的时间报文

电机型号H10010

模块结构图：

组合导航 PPS ──> FPGA 输入同步/边沿捕获 ──> PPS 时间基准

组合导航时间报文 ──> 时间解析/秒标签 ──────> PPS 时间基准校准

电机 CAN/CANFD 收发器 <──> FPGA CAN 控制器

├─ 接收帧解析、校验、时间戳

├─ 电机状态与故障监测

├─ 速度指令/初始化状态机

└─ FIFO/DDR/高速接口输出带时间戳记录

台架通信验证

PPS 时间链验证

FPGA CAN 接收验证

低风险电机闭环

连续转镜试验

导航对齐验收

- 参数配置

- 数据输出读取

- 状态检测

- 时间戳同步

- 数据存储

Can总线接收通信方式设计：

Can收发先根据alinx7010B现有的CANPS_MIO10PS端控制器，不走ps精准时间对齐，因为目前办卡不支持，先使用中断后立即记录时间，这将后保留微秒到十几微秒的误差。后面实现通路后，可以设计can接收芯片外加pl端ip核来实现pl端的精准接收并且可以直接在pl端检测can数据的到来实现精准打时间戳。

电机控制：建立电机的指令字典can的，电脑的串口向zynq发送英文指令，zynq的arm可以建立状态机解码这个指令字典，哪个指令就执行哪个can指令。发送给电机。